- los LEs (elementos logicos) estan constituidos por :

- una LUT de cuatro entradas

- un registro programable

- un carry chain connection

- un register chain connection

- un register packing support

- un register feedback support

- la posibilidad de realizar conecciones locales , en fila, en columna en cadena de registro y directa:

cada LABs (logic array blocks) consiste en

- 16 LEs

- señales de control sel LAB

- cadenas de acarreo de los LEs

- cadenas de  registros

- interconecciones locales

- los Nios II son procesadores embebidos que se implementan dentro de la familia de dispositivos cyclon III diseñados para proporcionar  poder de coprocesamiento adicional

- la diferencia es que los bloques embebidos bienen fisicamente integrados en la fpga y los ip cores son programados dentro de la fpga

- el cyclone III tien e celdas de programacion de tipo SRAM

- library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity FF_JK is

Port (

clk  : in  STD_LOGIC;

rst  : in  STD_LOGIC;

J    : in  STD_LOGIC;

K    : in  STD_LOGIC;

Q    : out STD_LOGIC

);

end FF_JK;

architecture Behavioral of FF_JK is

signal Q_int : STD_LOGIC;

begin

process(clk, rst)

begin

if rst = '1' then

Q_int <= '0';

elsif rising_edge(clk) then

if J = '0' and K = '0' then

null;

elsif J = '0' and K = '1' then

Q_int <= '0';

elsif J = '1' and K = '0' then

Q_int <= '1';

elsif J = '1' and K = '1' then

Q_int <= not Q_int;

end if;

end if;

end process;

Q <= Q_int;

end Behavioral;

- library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity sumador_completo is

Port (A :in std_logic ; B :in std_logic ; Cin :in std_logic ; S :out std_logic ; Cout :out std_logic);

end sumador_completo;

architecture comp_sumador of sumador_completo is

signal o1,o2,o3,o4:std_logic ;

begin

o1<=B xor Cin ;

o2<=B and Cin ;

o3<=B and A ;

o4<=A and Cin ;

S<= A xor o1 ;

Cout<= o2 or o3 or o4 ;

end comp_sumador ;

- library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity tb_sumador_Completo is

end tb_sumador_Completo;

architecture comportamiento of tb_sumador_Completo is

component sumador_Completo

port(

A    : in  std_logic;

B    : in  std_logic;

Cin  : in  std_logic;

Cout : out std_logic;

S  : out std_logic

);

end component;

signal A, B, Cin  : std_logic := '0';

signal S, Cout  : std_logic;

begin

uut: sumador_Completo

port map (

A    => A,

B    => B,

Cin  => Cin,

Cout => Cout,

S  => S

);

stim_proc: process

begin

A <= '0'; B <= '0'; Cin <= '0'; wait for 10 ns;

A <= '0'; B <= '0'; Cin <= '1'; wait for 10 ns;

A <= '0'; B <= '1'; Cin <= '0'; wait for 10 ns;

A <= '0'; B <= '1'; Cin <= '1'; wait for 10 ns;

A <= '1'; B <= '0'; Cin <= '0'; wait for 10 ns;

A <= '1'; B <= '0'; Cin <= '1'; wait for 10 ns;

A <= '1'; B <= '1'; Cin <= '0'; wait for 10 ns;

A <= '1'; B <= '1'; Cin <= '1'; wait for 10 ns;

wait;

end process;

end comportamiento;